AVR UART 부트로더 구현 가이드

ATmega1281 / Linux bl_sender

작성일: 2026-06-09

내용

1. UART 부트로더 프로토콜	2

1-1. 패킷 구조 설계	2

1-2. MSG_TYPE 정의	2

1-3. CRC16 계산	3

1-4. ACK / NAK 처리	3

2. MCU 부트로더 코드	4

2-1. 파일 구조	4

2-2. 진입 조건 판단 (타임아웃 방식)	4

2-3. 패킷 수신 recv_packet()	5

2-4. Flash Write + ACK 타이밍	5

2-5. App 점프 jump_to_app()	6

3. Linux 송신 프로그램 (bl_sender)	7

3-1. 파일 구조	7

3-2. DTR 자동 리셋	7

3-3. SIGIO 비동기 수신	8

3-4. 패킷 전송 + ACK 대기	9

4. 트러블슈팅	10

5. 전체 동작 흐름	10

6. 디버깅 순서 (TODO List)	11

1. UART 부트로더 프로토콜

1-1. 패킷 구조 설계

Linux와 MCU 간 데이터 전송을 위해 고정 크기 262바이트 패킷을 사용한다.

| 필드 | 크기 | 값/설명 |
| --- | --- | --- |
| START_CODE | 1 byte | 0xEF (패킷 시작) |
| MSG_TYPE | 1 byte | 0x01=DATA / 0x02=END |
| DATA_LENGTH | 2 byte | 256 (little-endian) |
| DATA | 256 byte | bin 파일 데이터 (0xFF 패딩) |
| CRC16 | 2 byte | CRC16 검증값 (little-endian) |

DATA 패킷과 END 패킷 모두 262바이트로 통일한다. END 패킷의 DATA 영역은 0xFF로 패딩한다.

typedef struct {

uint8_t  start_code;        // 0xEF

uint8_t  msg_type;          // 0x01 = DATA, 0x02 = end

uint16_t data_length;       // 256 (little-endian)

uint8_t  data[PAGE_SIZE];   // bin 데이터 256바이트

uint16_t crc16;             // CRC16 (little-endian)

} __attribute__((packed)) bl_data_packet_t;

Check !! 262byte로 고정 패킷을 사용하고, 동적할당을 하지 않는 것이 일반적

1-2. MSG_TYPE 정의

| 상수 | 값 | 방향 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| MSG_DATA | 0x01 | Linux → MCU | 256바이트 데이터 전송 |
| MSG_END | 0x02 | Linux → MCU | 전송 종료 |
| ACK | 0x06 | MCU → Linux | 수신 성공 |
| NAK | 0x15 | MCU → Linux | CRC 오류 / 재전송 요청 |

Check !! a

1-3. CRC16 계산

Polynomial: 0x1021  /  Init: 0xFFFF  /  계산 범위: MSG_TYPE + DATA_LENGTH + DATA(256)

uint16_t crc16(uint8_t *data, uint16_t len) {

uint16_t crc = 0xFFFF;

for(uint16_t i = 0; i < len; i++) {

crc ^= ((uint16_t)data[i] << 8);

for(uint8_t j = 0; j < 8; j++)

crc = (crc & 0x8000) ? (crc << 1) ^ 0x1021 : (crc << 1);

}

return crc;

}

CRC16

1-4. ACK / NAK 처리

Linux는 패킷 전송 후 MCU의 ACK/NAK를 기다린다. NAK 수신 시 최대 MAX_RETRY(3)번 재전송한다.

feedback = -1;          // 미수신

write(uart_fd, pkt, 262);

tcdrain(uart_fd);

// ACK 대기

if(feedback ==  1) return 1;   // ACK → 성공

if(feedback ==  0) continue;   // NAK → 재전송

if(timeout   ==  0) break;     // 타임아웃

2. MCU 부트로더 코드

2-1. 파일 구조

| 파일 | 역할 |
| --- | --- |
| main.c | 진입 조건 판단, 타임아웃 대기, run_bootloader() 호출 |
| boot.c/h | flash_page_write(), jump_to_app() |
| protocol.c/h | 패킷 구조체, recv_packet(), crc16() |
| uart.c/h | UART_init(), USART_Transmit(), USART_Receive(), USART_Available() |

2-2. 진입 조건 판단 (타임아웃 방식)

MCU 리셋 후 'R'을 전송하고, 3초 동안 Linux의 패킷 신호를 기다린다.

USART_Transmit('R');

uint16_t timeout = 3000;   // 3초

while(timeout--) {

PORTC ^= 0x01;          // LED 토글

_delay_ms(1);

if(USART_Available()) { // Linux 패킷 감지

run_bootloader();

return 0;

}

}

// 3초 동안 신호 없음 → App 점프

if(pgm_read_word(0x0000) != 0xFFFF)

jump_to_app();

while(1);

pgm_read_word(0x0000) != 0xFFFF: App 영역이 비어있지 않으면(0xFFFF) App으로 점프한다.

2-3. 패킷 수신 recv_packet()

262바이트를 raw 버퍼에 전부 수신한 후 파싱한다. 순차 블로킹 방식보다 노이즈에 강하다.

uint8_t recv_packet(bl_data_packet_t *pkt) {

uint8_t raw[PKT_SIZE];  // 262바이트

// Step 1. 262바이트 전부 수신

for(uint16_t i = 0; i < PKT_SIZE; i++)

raw[i] = USART_Receive();

// Step 2. START_CODE 확인

if(raw[0] != START_CODE) return NAK;

// Step 3. 파싱

pkt->msg_type    = raw[1];

pkt->data_length = (uint16_t)raw[2] | ((uint16_t)raw[3] << 8);

for(uint16_t i = 0; i < PAGE_SIZE; i++)

pkt->data[i] = raw[4 + i];

pkt->crc16 = (uint16_t)raw[260] | ((uint16_t)raw[261] << 8);

// Step 4. CRC 검증

uint16_t calc = crc16(crc_buf, 3 + PAGE_SIZE);

if(calc != pkt->crc16) return NAK;

return pkt->msg_type;

}

2-4. Flash Write + ACK 타이밍

Flash Write를 완료한 후 ACK를 전송해야 한다. ACK를 먼저 보내면 Linux가 다음 패킷을 전송하는 동안 MCU가 Flash Write 중이어서 데이터가 유실된다.

if(result == MSG_DATA) {

flash_page_write(write_addr, pkt.data);  // Write 먼저

USART_Transmit(ACK);                      // ACK 나중

write_addr += PAGE_SIZE;

PORTC ^= 0x01;

}

Flash Write 순서: Erase → Fill(Word 단위) → Write → boot_rww_enable()

boot_rww_enable()은 Write 완료 후 마지막에 한 번만 호출한다. Erase 후 호출하면 Page 버퍼가 초기화된다.

2-5. App 점프 jump_to_app()

인터럽트 벡터를 App 영역(0x0000)으로 전환 후 App을 실행한다.

void jump_to_app(void) {

cli();

MCUCR = (1 << IVCE);   // IVCE=1 활성화

MCUCR = (0 << IVSEL);  // IVSEL=0 App 영역

UCSR0B = 0x00;         // UART 비활성화

asm volatile("jmp 0x0");

}

3. Linux 송신 프로그램 (bl_sender)

3-1. 파일 구조

| 파일 | 역할 |
| --- | --- |
| src/main.c | 진입점, bin 파일 열기, 전송 루프 |
| src/uart.c | UART 설정, DTR 리셋, SIGIO 핸들러, wait_ready() |
| src/packet.c | CRC16 계산, make_packet(), send_packet(), upload() |
| inc/uart.h | uart_fd, feedback, ready_recv extern 선언 |
| inc/packet.h | 프로토콜 상수, 구조체, 함수 선언 |

빌드 및 실행:

gcc -I./inc -o bl_sender src/main.c src/uart.c src/packet.c

./bl_sender LED_blink.bin /dev/ttyUSB0

3-2. DTR 자동 리셋

CP210x의 DTR 핀이 10uF 캐패시터를 통해 MCU /RST 핀에 연결되어 있어 소프트웨어로 MCU를 자동 리셋할 수 있다.

| 단계 | 동작 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 첫 번째 'R' 수신 대기 | MCU가 이미 실행 중인지 확인 |
| 2 | DTR LOW (100ms) | MCU /RST를 LOW로 당겨 리셋 |
| 3 | DTR HIGH | 리셋 해제 → 부트로더 재시작 |
| 4 | 두 번째 'R' 수신 대기 | 깨끗한 상태에서 업로드 준비 확인 |
| 5 | 패킷 전송 시작 | upload() 함수 호출 |

void dtr_reset(void) {

int dtr = TIOCM_DTR;

ioctl(uart_fd, TIOCMBIC, &dtr);  // DTR LOW  → 리셋

usleep(100000);                   // 100ms

ioctl(uart_fd, TIOCMBIS, &dtr);  // DTR HIGH → 리셋 해제

}

3-3. SIGIO 비동기 수신

UART 데이터가 수신되면 자동으로 sigio_handler가 호출된다. 'R', ACK, NAK를 구분하여 플래그를 설정한다.

/* SIGIO 설정 3단계 */

signal(SIGIO, sigio_handler);    // 핸들러 등록

fcntl(fd, F_SETOWN, getpid());   // 현재 프로세스로 신호 전달

fcntl(fd, F_SETFL, O_ASYNC);     // 데이터 수신 시 SIGIO 발생

void sigio_handler(int sig) {

uint8_t resp;

int n = read(uart_fd, &resp, 1);

if(n == 1) {

if(resp == 'R')  ready_recv = 1;  // READY

if(resp == ACK)  feedback   = 1;  // ACK

if(resp == NAK)  feedback   = 0;  // NAK

}

}

패킷 전송 중 TX 데이터가 RX로 echo되어 SIGIO가 오동작하는 것을 방지하기 위해 write() 전에 SIGIO를 끄고, tcdrain() 후 다시 켠다.

fcntl(uart_fd, F_SETFL, 0);        // SIGIO 끄기

write(uart_fd, pkt, 262);

tcdrain(uart_fd);                   // TX 완료 대기

fcntl(uart_fd, F_SETFL, O_ASYNC);  // SIGIO 켜기

3-4. 패킷 전송 + ACK 대기

feedback 변수로 ACK/NAK를 구분한다. -1은 미수신, 0은 NAK, 1은 ACK를 의미한다.

int send_packet(bl_data_packet_t *pkt) {

for(int retry = 0; retry < MAX_RETRY; retry++) {

feedback = -1;               // 미수신 초기화

fcntl(uart_fd, F_SETFL, 0);  // SIGIO 끄기

write(uart_fd, pkt, 262);

tcdrain(uart_fd);

fcntl(uart_fd, F_SETFL, O_ASYNC);  // SIGIO 켜기

int timeout = 50000;

while(timeout--) {

if(feedback ==  1) return 1;  // ACK

if(feedback ==  0) break;     // NAK → 재전송

usleep(100);

}

}

return 0;

}

4. 트러블슈팅

| 문제 | 원인 | 해결 |
| --- | --- | --- |
| ACK 타임아웃 | tcflush()가 ACK까지 버림 (9600baud 262byte = 273ms) | tcflush() 제거, SIGIO 핸들러에서 ACK 필터링 |
| 2페이지부터 전송 실패 | ACK 전송 후 Flash Write → Linux가 다음 패킷 전송 중 MCU 수신 불가 | Flash Write 완료 후 ACK 전송 (순서 변경) |
| fd 전역/지역 변수 충돌 | main()에서 int fd = open()으로 지역 재선언 → sigio_handler가 전역 fd(=0) 사용 | main()에서 int 제거 → 전역 fd 사용 |
| feedback 즉시 NAK | feedback = 0으로 초기화 → NAK와 구분 불가 | feedback = -1 (sentinel) 로 초기화 |
| baud rate 불일치 | MCU 9600 / Linux 19200 불일치 → 1비트 shift 발생 (0x52 → 0xFE 등) | 양쪽 9600으로 통일 (UBRR0L=103, B9600) |
| NACK vs NAK 명명 불일치 | packet.h에서 NACK 정의, uart.c에서 NAK 사용 | NAK로 통일 |
| extern 초기화 오류 | extern volatile int8_t feedback = -1 → extern은 정의 불가 | uart.c에서 extern 제거, 정의만 작성 |

5. 전체 동작 흐름

bl_sender 실행

↓

uart_open() → SIGIO 설정

↓

첫 번째 'R' 수신 대기 (MCU 부팅 후 전송)

↓

DTR LOW (100ms) → MCU 리셋 → DTR HIGH

↓

두 번째 'R' 수신 대기

↓

패킷 전송 루프:

SIGIO 끄기 → write(262byte) → tcdrain()

SIGIO 켜기 → ACK 대기

MCU: recv_packet() → Flash Write → ACK

↓

END 패킷 전송 → ACK 수신

↓

MCU: jump_to_app() → App 실행

6. 디버깅 순서 (TODO List)

MCU와 Linux 각각의 동작 순서를 기준으로 디버깅 체크리스트를 정리한다.

| MCU | Linux |
| --- | --- |
|  | ☐ argc, argv로 입력받음 binary path, uart path (MCU와 열린 port) |
|  | ☐ bin_fd로 파일 열기 → 실패 시 error 256byte 단위로 몇 번 flash할지 확인 |
|  | ☐ uart_fd로 포트 열기 SIGIO 설정, 9600 baud, 8bit, no parity 등 |
| ☐ UART 열리자마자 'R' 전송 | ☐ SIGIO로 전송되는 메시지가 'R'인지 확인 → 아니면 종료 |
|  | ☐ DTR 리셋 / ioctl로 DTR LOW - 100ms - HIGH |
| ☐ 리셋 후 부팅 → 'R' 전송 | ☐ 리셋 후 부팅되어서 'R' 전송되는지 확인 → 아니면 종료 |
|  | ☐ 256 데이터 패킷화 StartCode(1) MsgType(1) DataLen(2) Data(256) CRC(2) = 262 ☐ 262byte 전송 write(uart_fd, pkt, pkt_size) |
| ☐ recv_packet(bl_data_packet_t *pkt) 262byte를 일단 전부 받음 ☐ START_CODE가 맞는지 확인 ☐ CRC 값 비교 → 데이터 신뢰성 확인 | ☐ ACK 신호가 오는지 3초동안 확인 신호가 왔으면 다음 page 전송 ----> → 안왔으면 종료 |
| ☐ MSG_TYPE이 1이면 데이터 flash_page_write()로 App 영역에 플래시 ☐ ACK 신호 전송 | ☐ 남은 데이터 읽고, 패킷화, 전송 계속 ☐ data를 다 보냈으면 END 패킷 전송 |
| ☐ END 패킷으로 받으면 MSG_TYPE이 달라서 끝났음을 확인 |  |
| ☐ App 영역 주소를 read해서 비어있는지 확인 ☐ 잘 플래싱 되었으면 jump_to_app() |  |